Set A - siruri de octeti

1. Se da un sir de octeti S de lungime l. Sa se construiasca sirul D de lungime l-1 astfel incat elementele din D sa reprezinte produsul dintre fiecare 2 elemente consecutive S(i) si S(i+1) din S. 
Exemplu:

S: 1, 2, 3, 4

D: 2, 6, 12

2. Se dau doua siruri de octeti S1 si S2. Sa se construiasca sirul D prin concatenarea elementelor din sirul S1 1uate de la stanga spre dreapta si a elementelor din sirul S2 luate de la dreapta spre stanga. 
Exemplu:

S1: 1, 2, 3, 4

S2: 5, 6, 7

D: 1, 2, 3, 4, 7, 6, 5

3. Se dau doua siruri de octeti S1 si S2 de aceeasi lungime. Sa se construiasca sirul D astfel: fiecare element de pe pozitiile pare din D este suma elementelor de pe pozitiile corespunzatoare din S1 si S2, iar fiecare element de pe pozitiile impare are ca si valoare diferenta elementelor de pe pozitiile corespunzatoare din S1 si S2. 
Exemplu:

S1: 1, 2, 3, 4

S2: 5, 6, 7, 8

D: 6, -4, 10, -4

4.  Se da un sir de octeti S. Sa se construiasca sirul D astfel: sa se puna mai intai elementele de pe pozitiile pare din S iar apoi elementele de pe pozitiile impare din S. 
Exemplu:

S: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

D: 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8

5.  Se da un sir de octeti S de lungime l. Sa se construiasca sirul D de lungime l-1 astfel incat elementele din D sa reprezinte diferenta dintre fiecare 2 elemente consecutive din S. 
Exemplu:

S: 1, 2, 4, 6, 10, 20, 25

D: 1, 2, 2, 4, 10, 5

6. Se da un sir de octeti S. Sa se obtina sirul D1 ce contine toate numerele pare din S si sirul D2 ce contine toate numerele impare din S. 
Exemplu:

S: 1, 5, 3, 8, 2, 9

D1: 8, 2

D2: 1, 5, 3, 9

7. Se da un sir de octeti S. Sa se construiasca sirul D1 ce contine elementele de pe pozitiile pare din S si sirul D2 ce contine elementele de pe pozitiile impare din S. 
Exemplu:

S: 1, 5, 3, 8, 2, 9

D1: 1, 3, 2

D2: 5, 8, 9

8. Se da un sir de octeti S. Sa se construiasca un sir D1 care sa contina toate numerele pozitive si un sir D2 care sa contina toate numerele negative din S. 
Exemplu:

S: 1, 3, -2, -5, 3, -8, 5, 0

D1: 1, 3, 3, 5, 0

D2: -2, -5, -8

9. Se dau 2 siruri de octeti A si B. Sa se construiasca sirul R care sa contina elementele lui B in ordine inversa urmate de elementele impare ale lui A. 
Exemplu:

A: 2, 1, 3, 3, 4, 2, 6

B: 4, 5, 7, 6, 2, 1

R: 1, 2, 6, 7, 5, 4, 1, 3, 3

10. Se dau 2 siruri de octeti S1 si S2 de aceeasi lungime. Sa se construiasca sirul D astfel incat fiecare element din D sa reprezinte maximul dintre elementele de pe pozitiile corespunzatoare din S1 si S2. 
Exemplu:

S1: 1, 3, 6, 2, 3, 7

S2: 6, 3, 8, 1, 2, 5

D: 6, 3, 8, 2, 3, 7

11.Se dau 2 siruri de octeti A si B. Sa se construiasca sirul R care sa contina doar elementele impare si pozitive din cele 2 siruri. 
Exemplu:

A: 2, 1, 3, -3

B: 4, 5, -5, 7

R: 1, 3, 5, 7

12. Se dau 2 siruri de octeti A si B. Sa se construiasca sirul R care sa contina doar elementele pare si negative din cele 2 siruri. 
Exemplu:

A: 2, 1, 3, -3, -4, 2, -6

B: 4, 5, -5, 7, -6, -2, 1

R: -4, -6, -6, -2

13. Se dau 2 siruri de octeti A si B. Sa se construiasca sirul R care sa contina elementele lui B in ordine inversa urmate de elementele pare ale lui A. 
Exemplu:

A: 2, 1, 3, 3, 4, 2, 6

B: 4, 5, 7, 6, 2, 1

R: 1, 2, 6, 7, 5, 4, 2, 4, 2, 6

14. Se dau 2 siruri de octeti A si B. Sa se construiasca sirul R care sa contina elementele lui B in ordine inversa urmate de elementele negative ale lui A. 
Exemplu:

A: 2, 1, -3, 3, -4, 2, 6

B: 4, 5, 7, 6, 2, 1

R: 1, 2, 6, 7, 5, 4, -3, -4

15. Se dau 2 siruri de octeti S1 si S2 de aceeasi lungime. Sa se construiasca sirul D astfel incat fiecare element din D sa reprezinte minumul dintre elementele de pe pozitiile corespunzatoare din S1 si S2. 
Exemplu:

S1: 1, 3, 6, 2, 3, 7

S2: 6, 3, 8, 1, 2, 5

D: 1, 3, 6, 1, 2, 5

Set B - siruri de cuvinte/dublucuvinte

1. Se da un sir de cuvinte s. Sa se construiasca sirul de octeti d, astfel incat d sa contina pentru fiecare pozitie din s:

- numarul de biti de 0, daca numarul este negativ

- numarul de biti de 1, daca numarul este pozitiv

Exemplu:

s: -22, 145, -48, 127

in binary:

1111111111101010, 10010001, 1111111111010000, 1111111

d: 3, 3, 5, 7

2. Se da un sir de dublucuvinte. Sa se obtina sirul format din octetii superiori ai 
cuvitelor superioare din elementele sirului de dublucuvinte care sunt divizibili cu 3.

Exemplu:

Se da sirul de dublucuvinte:

s DD 12345678h, 1A2B3C4Dh, FE98DC76h

Sa se obtina sirul

d DB 12h.

3.  Se da un sir A de cuvinte. Construiti doua siruri de octeti

- B1: contine ca elemente partea superioara a cuvintelor din A

- B2: contine ca elemente partea inferioara a cuvintelor din A

4. Se da un sir A de dublucuvinte. Construiti doua siruri de octeti

- B1: contine ca elemente partea superioara a cuvintelor superioare din A

- B2: contine ca elemente partea inferioara a cuvintelor inferioare din A

5. Se da un sir A de dublucuvinte.

Construiti doua siruri de octeti

- B1: contine ca elemente partea inferioara a cuvintelor inferioara din A

- B2: contine ca elemente partea superioara a cuvintelor superioare din A

6.  Se da un sir S de dublucuvinte.

Sa se obtina sirul D format din octetii inferiori ai cuvintelor inferioare din elementele sirului de dublucuvinte, care sunt multiplii de 7.

Exemplu:

s DD 12345607h, 1A2B3C15h, 13A33412h

d DB 07h, 15h

7. Dandu-se un sir de dublucuvinte, sa se obtina un alt sir de dublucuvinte in care se vor pastra doar dublucuvintele din primul sir care au un numar par de biti cu valoare 1.

8. Se da un sir de dublucuvinte. Sa se obtina sirul format din octetii superiori ai cuvintelor inferioare din elementele sirului de dublucuvinte, care sunt multiplii de 10.

Exemplu:

Se da sirul de dublucuvinte:

s DD 12345678h, 1A2B3C4Dh, FE98DC76h

Sa se obtina sirul

d DB 3Ch, DCh.

9. Se da un sir de dublucuvinte. Sa se calculeze si sa se salveze in sirul D toti octetii inferiori ai wordurilor superioare care au valoare para si negativa.

10. Se da un sir de dublucuvinte. Sa se calculeze si sa se salveze in sirul D toti octetii superiori ai wordurilor inferioare care au valoare impara si pozitiva.

11. Se da un sir de dublucuvinte. Sa se calculeze si sa se salveze in sirul D toti octetii superiori ai wordurilor superioare care au ultima cifra egala cu 8.

12. Se da un sir de dublucuvinte. Sa se calculeze si sa se salveze in sirul D toti octetii inferiori ai wordurilor inferioare care au ultima cifra divizibila cu 5.

13. Se da un sir de dublucuvinte. Sa se determine si sa se salveze in sirul D toti octetii care au numarul de biti din reprezentarea binara mai mic decat o valoare k (declarata in segmentul de date).

14. Se da un sir de dublucuvinte. Sa se determine si sa se salveze in sirul D toti octetii care au numar impar de biti in reprezentarea binara.

15. Se da un sir de dublucuvinte. Sa se salveze in sirul D in ordine inversa toate cuvintele din sirul initial.